# 蚊虫蚊卵技术方案对比分析

MCU 专用控制方案与嵌入式 Linux 平台方案

蚊虫蚊卵项目技术分析文档2026年8月18日

核心结论：两种方案并不是同一路线上的简单高低配置，而是针对不同产品目标形成的两种技术架构。MCU方案强调任务专用、控制直接和系统精简；T113-S3 Linux方案强调平台能力、软件扩展和复杂业务承载。两种路线都能够完成野外拍照与蜂窝网络上传，最终选择应由图像质量、业务复杂度、开发周期、后期扩展及维护方式共同决定。

# 一、项目背景

两种方案面向的基本需求相近：设备部署在野外，按照预定策略完成图像采集，将照片及设备状态通过蜂窝网络发送到服务器，并支持电池供电、状态检测和后续业务扩展。

目前对比的两种硬件组合如下：

| 方案 | 主要器件 | 总体定位 |
| --- | --- | --- |
| 方案A：MCU专用控制路线 | APM32F407VGT6、ML307R、SIM卡、SYX-500-TC FPC摄像头、TP4056 | 面向固定采集任务的专用嵌入式终端 |
| 方案B（当前开发板）：嵌入式Linux平台路线 | Allwinner T113-S3、Air780EG、SIM卡、USB UVC摄像头、BQ25895、EA3056、TF卡 | 面向高清采集和持续功能演进的嵌入式平台 |

说明：方案A的判断基于目前观察到的主要器件。SYX-500-TC摄像头的具体传感器、接口、分辨率，以及板上是否存在外部存储或扩展内存，仍需结合原理图和芯片丝印进一步确认。

# 二、两种技术路线

## 2.1 方案A：MCU专用控制路线

该方案以 APM32F407VGT6 为主控制器。主控直接管理摄像头、通信模组、定时任务和外围电路，通常运行裸机程序或实时操作系统。ML307R承担移动网络接入及数据传输，TP4056负责单节锂电池充电。

其设计思想是：围绕既定任务构建一个紧凑、直接、可控的专用系统。

典型工作流程为：系统等待任务触发，主控开启摄像头并采集图像，随后控制ML307R连接网络并发送数据，任务完成后回到等待状态。摄像头可能直接输出JPEG，也可能配合外部存储完成图像缓存。

## 2.2 方案B（当前开发板）：嵌入式Linux平台路线

该方案以双核 Cortex-A7 的 T113-S3 为主控制器，运行 Tina Linux。系统通过USB Host连接UVC摄像头，通过UART控制Air780EG，并利用TF卡提供系统存储、日志记录、照片缓存和离线补传空间。

其设计思想是：先建立一个完整的软件平台，再在平台上持续增加采集、联网、管理和算法功能。

当前Mosquito项目已经完成Linux启动、3264×2448 MJPEG拍照、自动对焦与补光、本地顺序存储、UART ZMODEM传输，并已加入PPP、HTTP/HTTPS照片上传能力。

# 三、核心架构差异

| 对比维度 | 方案A：APM32F407＋ML307R | 方案B（当前开发板）：T113-S3＋Air780EG |
| --- | --- | --- |
| 主控类型 | Cortex-M4F微控制器 | 双核Cortex-A7应用处理器 |
| 软件形态 | 裸机程序或RTOS，功能围绕具体任务组织 | 嵌入式Linux，具有进程、驱动、文件系统和网络工具 |
| 系统定位 | 专用设备 | 通用业务平台 |
| 摄像头路线 | FPC连接的嵌入式摄像头，可能采用DVP/DCI接口 | 标准USB UVC摄像头，驱动和调试接口标准化 |
| 图像存储 | 取决于摄像头JPEG能力及板载外部存储 | TF卡大容量保存，支持文件系统和离线队列 |
| 蜂窝通信 | ML307R配合SIM卡，由MCU通过AT指令控制 | Air780EG配合SIM卡，通过AT诊断和UART PPP接入Linux网络栈 |
| 开发方式 | 固件工程、外设驱动、状态机和RTOS任务 | 内核与设备树配置、Shell/C应用、标准网络工具 |
| 启动特性 | 启动流程短，任务进入直接 | 需要完成Boot、内核和用户空间启动 |
| 维护方式 | 固件升级和串口调试为主 | 支持日志、Shell、文件传输、脚本和应用升级 |
| 板端轻量算法 | 可针对固定任务编写专用算法，需要结合片内存储及图像缓存条件设计 | 可直接部署基于大小、颜色和简单形态特征的蚊子卵识别程序 |

# 四、图像采集能力

## 4.1 MCU方案的特点

APM32F407具有数字摄像头接口，适合连接嵌入式CMOS摄像头。该路线的数据链路短，主控能够直接控制摄像头寄存器、帧同步和采集时序。若摄像头能够输出JPEG，系统可以一边接收一边保存或发送。

由于MCU片内存储资源有限，图像分辨率、缓存方式及上传流程通常需要在设计初期确定。如果需要更大的图像、更多本地照片或复杂图像处理，可能需要增加外部RAM、Flash或存储卡。

## 4.2 Linux方案的特点

T113-S3方案采用标准UVC/V4L2摄像头链路。当前摄像头能够输出3264×2448 MJPEG，并支持自动对焦、自动曝光、自动白平衡及白色补光。Linux系统可以直接把JPEG作为文件保存到TF卡，再进行校验、排队和上传。

该路线更适合高清图像、大容量缓存和后续图像处理。摄像头更换时，只要新设备符合UVC标准，软件适配通常集中在格式、分辨率和控制参数层面。

## 4.3 当前开发板的蚊子卵识别能力

对于蚊子卵这类主要关注目标大小、颜色以及简单形态特征的识别任务，方案B（当前开发板）具备直接在板端部署算法的条件。该类任务不一定需要大型神经网络，也不依赖专用NPU，可以采用颜色空间转换、阈值分割、连通区域分析、面积范围筛选及长宽比等轻量图像处理方法。

T113-S3可以在完成拍照后直接读取JPEG，对图像进行解码和按需缩放，在本地完成蚊子卵候选目标提取、数量统计、颜色分类和尺寸判断，再决定保存或上传哪些结果。算法可以使用C/C++交叉编译为板端程序，也可以根据最终软件配置引入轻量图像处理库。

这种板端处理方式可以形成“拍照—本地分析—生成识别结果—选择性上传”的流程。服务器既可以接收原始照片，也可以只接收目标数量、尺寸区间、颜色类别、时间和位置等结构化数据。需要说明的是，当前开发板已经具备运行条件，但具体蚊子卵算法仍需根据实际样本、拍摄距离、光照和背景完成训练或参数标定。

# 五、通信与数据管理

两种方案均可借助蜂窝模组和SIM卡实现远程数据传输，但网络职责的分配方式不同。

| 项目 | MCU专用路线 | Linux平台路线 |
| --- | --- | --- |
| 网络控制 | MCU发送AT命令，使用模组内置协议或定制通信流程 | Air780EG建立PPP链路，Linux直接使用标准IP网络 |
| 应用协议 | 通常根据产品需求固定HTTP、MQTT或私有协议 | 可直接使用curl、TLS、HTTP/HTTPS及其他Linux网络组件 |
| 本地缓存 | 依赖板载Flash、外部存储或专门设计的数据区 | 使用TF卡目录和文件系统，便于保存大量图片及日志 |
| 断网补传 | 通过固件状态机实现 | 可以使用文件队列、脚本、数据库或后台服务实现 |
| 现场诊断 | 串口日志和专用诊断命令 | Shell、系统日志、网络工具、文件传输及板级诊断程序 |

# 六、软件开发与功能扩展

## 6.1 MCU方案

•  程序结构紧凑，执行流程和资源使用容易控制。

•  适合需求明确、工作模式稳定、功能边界清晰的产品。

•  新增功能时需要评估Flash、RAM、任务调度及各外设之间的资源冲突。

•  协议、文件管理和升级机制通常需要在固件内专门实现。

•  适合形成高度定制化、批量一致的产品固件。

## 6.2 Linux方案

•  可以复用成熟驱动、网络库、加密库和系统工具。

•  适合需求持续变化、需要现场诊断和远程维护的项目。

•  方便增加温湿度、GNSS、电池状态、日志、离线队列和远程配置。

•  为后续图像预处理、轻量算法和智能识别预留了更充足的平台空间。

•  系统层次更多，需要同时维护启动链、内核、根文件系统和业务应用。

# 七、电源与工作模式

两种方案都可以通过“非工作时关闭摄像头和蜂窝模组、需要时再开启”的方式优化能源使用。区别主要在于系统的电源管理方法，而不应简单理解为某一颗主芯片决定整机表现。

MCU路线便于把控制流程设计为等待、唤醒、采集、上传和再次等待；Linux路线则可以通过关闭外围、动态调频、CPU空闲、系统休眠或外部电源管理实现不同层次的优化。

对于Mosquito项目，当前PCB可以先从软件层面完善外围关闭、CPUFreq、CPUIdle、RTC和suspend验证。如果未来需要更明确的定时断电工作模式，可在下一版PCB加入独立电源管家，使T113仅在执行任务时上电。

两种方案的整机能源表现均与拍摄次数、照片大小、蜂窝信号、联网时间、电源转换效率和软件策略密切相关。产品判断应以相同任务条件下的整机实测为准。

# 八、可靠性与维护

| 方面 | MCU专用路线 | Linux平台路线 |
| --- | --- | --- |
| 运行逻辑 | 状态数量较少，行为容易固定 | 系统能力丰富，可实施更完整的异常恢复策略 |
| 数据安全 | 需要自行设计掉电保护和存储一致性 | 具备文件系统和同步机制，断电前需执行安全关机 |
| 故障诊断 | 依赖预设日志、指示灯和调试接口 | 支持内核日志、应用日志、Shell和持久化报告 |
| 看门狗 | 可直接使用MCU内部或外部看门狗 | 可采用Linux看门狗，并可配合外部电源管家 |
| 升级 | 适合完整固件升级或双分区升级设计 | 可分别升级应用、配置和系统镜像 |

# 九、适用场景

## 9.1 更适合MCU专用路线的情况

•  产品需求已经稳定，采集和上传流程比较固定。

•  使用固定型号的FPC摄像头和固定图像参数。

•  本地不需要保存大量照片。

•  服务器协议明确，后续功能变化较少。

•  希望形成高度专用的一体化终端。

## 9.2 更适合Linux平台路线的情况

•  需要高清图像、自动对焦和较大的本地照片缓存。

•  需要断网缓存、失败重试、日志追踪和远程诊断。

•  需要持续增加GNSS、温湿度、电池状态及其他传感器。

•  后续可能加入图像筛选、识别或更复杂的业务逻辑。

•  希望使用标准网络库、文件系统和Linux开发生态。

# 十、综合结论

方案A与方案B（当前开发板）服务于相近的产品需求，但代表两种不同的工程路线：

•  方案A是任务导向的专用控制方案：系统紧凑，软硬件围绕既定工作流程协同设计。

•  方案B（当前开发板）是能力导向的平台化方案：以Linux、标准摄像头接口、大容量存储、板端轻量识别和标准网络能力支撑持续演进。

因此，对两种方案的评价不宜只看单一芯片参数，也不宜简单归纳为性能或功耗上的优劣。MCU方案适合功能边界清晰的专用终端；T113-S3方案更适合高清图像、复杂联网、本地数据管理以及后续智能化扩展。

对于当前蚊虫蚊卵项目，继续采用T113-S3路线具有明确的连续性：已有Linux启动、USB高清拍照、TF卡存储、串口传输和4G上传基础。后续可以通过软件电源管完善工作模式，在保留平台能力的同时满足野外部署要求。

本文件用于技术路线分析。方案A的最终判断应在取得完整原理图、摄像头规格及实测数据后更新。